Administração da Produção – 3o Ano

Prof. Hudson S. Carvalho

1

Planejamento e Controle do Processo de Produção

Seguindo o linha de raciocínio lógica da montagem de um Sistema de Produção completo e

considerando que já conhecemos: · as fases de Desenvolvimento do Produto que pretendemos produzir; · os aspectos que devemos levar em consideração na Localização de uma Empresa,

estamos prontos para tomar contato com o Desenvolvimento do Processo de Produção deste

produto.

O entendimento deste conceito nem sempre é imediato para aqueles com pouca ou nenhuma

experiência em indústrias, porém pense numa atividade qualquer que esteja acostumado a

executar, seja em seu escritório ou mesmo em sua casa, e imagine-a sendo realizada fase a fase

(primeiro isso, depois aquilo,...). Do começo ao fim. Você terá imaginado o “processo de

produção” daquela atividade.

Basicamente o desenvolvimento de um processo de produção consiste em:

1. Dividir o processo completo de produção em etapas necessárias para a transformação da matéria-prima em produto acabado: · Essa primeira etapa parte de pressupostos que você já conhece do Projeto do Produto, que

são o formato geométrico e as dimensões finais do produto a ser produzido bem como os

materiais que serão usados na sua composição. Em seguida devemos desenvolver uma

sequência lógica de operações que permita, como já dissemos, transformar matéria-prima em

produto acabado.

· Essa sequência de operações na maioria das empresas é descrita em documentos chamados “Folhas de Operação”, “Folha de Processo”, “Folha de Instruções”, etc, onde as operações

aparecem numeradas sequencialmente de 10 em 10 (Operação 10, 20, 30, e assim por diante).

· O departamento responsável pela execução dessa atividade normalmente é chamado

Engenharia de Processo, Engenharia Industrial e ultimamente em função do conceito do

Engenharia Simultânea onde diversos departamentos agem juntos no desenvolvimento de um

novo produto, visando tornar mais rápido seu lançamento, em departamentos chamados

Engenharia de Produto e Manufatura.

Administração da Produção – 3o Ano

Prof. Hudson S. Carvalho

2

2. Associar cada uma dessas etapas à uma máquina ou equipamento. · O desenvolvimento dessas etapa é particularmente importante pois o profissional envolvido

deverá ter conhecimento das máquinas e equipamentos existentes na empresa e o que cada

um deles é capaz de executar possibilitando-o a designar cada qual para a tarefa mais

apropriada às suas características.

3. Estabelecer formas de controlar os resultados desse processo. · O controle efetuado sobre cada operação tem por objetivo verificar se a peça que está sendo

produzida está em conformidade com o previsto na Folha de Operações daquele produto. · O controle é feito através de medições realizadas em determinadas operações consideradas “chaves”. O resultado dessas medições são analisados normalmente através de uma técnica

chamada Controle Estatístico de Processo, mais conhecida por C.E.P. (que conheceremos

mais adiante). Através dos resultados estatísticos o profissional de processo é capaz de

verificar a tendência das dimensões envolvidas no processo